Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA

Període: 29/12/99 al 04/01/00

La qualitat de l’aire a Catalunya es mesura en funció de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, CO i PST mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l’ICQA diari el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l’ICQA més baix). Com més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa un aire totalment net respecte els contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l’ICQA determina la categoria de qualitat de l’aire (pobra, millorable o bona).

SO2: Diòxid de sofre, NO2: Diòxid de nitrògen, CO: Monòxid de carboni i PST: Partícules en suspensió totals.

Les mesures realitzades dels nivells de concentració de contaminants a l’aire (nivells d’immissió), per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Catalunya, han donat un índex de qualitat de l’aire (ICQA) mitjà setmanal de 76 (qualitat de l’aire excel.lent), lleugerament superior al de la setmana passada.

L’índex mitjà setmanal es calcula a partir de tots els índex diaris de totes les estacions.

Evolució setmanal de l’ICQA diari:

El període ha estat dominat per una qualitat de l’aire bona respecte els valors mitjans diaris de l’ICQA. El màxim s’ha assolit durant tot el cap de setmana amb un valor de 79 (qualitat de l’aire excel.lent) i el mínim valor de l’ICQA mitjà diari s’ha assolit dilluns amb un valor de 70 (qualitat de l’aire satisfactòria).

Respecte els valors diaris de l’ICQA corresponents a cada una de les estacions de la XVPCA, el mínim s’ha assolit dimecres dia 29/12/99 amb un valor de –6 degut al SO2 mesurat a l’estació de Cercs (Sant Corneli) .

L’índex mitjà diari es calcula a partir dels índexs de totes les estacions del mateix dia.

Distribució dels valors mitjans setmanals de l’ICQA:

De les 50 estacions de les que es disposa de dades, 48 han donat qualitat de l’aire bona; 35 amb una categoria d’excel.lent i 13 amb una categoria de qualitat de l’aire satisfactòria. I només dos estacions han donat qualitat de l’aire millorable amb la categoria d’acceptable.

L’índex mitjà setmanal d’una estació es calcula a partir dels seus 7 índex diaris.

Distribució dels valors diaris de l’ICQA:

Un 63.7% dels índexs diaris obtinguts durant aquest període correspon a una qualitat de l’aire excel.lent, un 30.8% correspon a una qualitat satisfactòria, un 4.9% a una qualitat acceptable, un 0.3 correspon a una qualitat baixa i un 0.3% correspon a una qualitat de l’aire deficient.

A la taula adjunta es mostren els ICQA diaris de totes les estacions de la XVPCA.

Situació meteorològica i previsió:

El proper període estarà dominat per les altes pressions i la poca ventilació, desfavorint per tant la dispersió dels contaminants atmosfèrics i contribuint a l’empitjorament de  la qualitat de l’aire.

Cal destacar la inversió tèrmica durant els primers quatre dies que originarà boira persistent a tota la Depressió Central. Les temperatures es mantindran suaus durant el dia, tret dels punts afectats per la boira i baixes durant la nit. A partir de diumenge començaran a baixar les temperatures per l’aproximació d’un front fred i el vent es pot reforçar lleugerament.