Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA

Període: 28/02/01 al 6/03/01

La qualitat de l’aire a Catalunya es mesura en funció de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, CO, PST i O3 mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l’ICQA diari el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l’ICQA més baix). Com més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa un aire totalment net respecte els contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l’ICQA determina la categoria de qualitat de l’aire (pobra, millorable o bona).

SO2: Diòxid de sofre, NO2: Diòxid de nitrògen, CO: Monòxid de carboni, PST: Partícules en suspensió totals i O3:Ozó.

Les mesures realitzades dels nivells de concentració de contaminants a l’aire (nivells d’immissió), per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Catalunya, han donat un índex de qualitat de l’aire (ICQA) mitjà setmanal de 63 (qualitat de l’aire satisfactòria) lleugerament superior al de la setmana passada.

L’índex mitjà setmanal es calcula a partir de tots els índex diaris de totes les estacions.

Evolució setmanal de l’ICQA diari:

La major part del període ha estat caracteritzat pel predomini d’una qualitat de l’aire bona respecte els valors de l’ICQA mitjà diari, amb unes condicions meteorològiques poc variables i favorables. Tanmateix, cal fer esment del valor de l’ICQA negatiu assolit el dia 2/03/01 a l’estació automàtica de Cercs (Sant Corneli) corresponent a les mesures de SO2.

D’altra banda, l’últim dia del període la qualitat de l’aire ha experimentat una davallada força general amb el pas d’un front càlid.

L’índex mitjà diari es calcula a partir dels índexs de totes les estacions del mateix dia.

Distribució dels valors mitjans setmanals de l’ICQA:

De les 49 estacions de les que es disposa de dades, 46 han donat qualitat de l’aire bona; 6 amb una categoria d’excel.lent i 40 amb una categoria de qualitat de l’aire satisfactòria. I tres estacions han donat qualitat de l’aire millorable amb la categoria d’acceptable.

L’índex mitjà setmanal d’una estació es calcula a partir dels seus 7 índex diaris.

Distribució dels valors diaris de l’ICQA:

Un 17.9% dels índexs diaris obtinguts durant aquest període correspon a una qualitat de l’aire excel.lent, un 67.2% correspon a una qualitat satisfactòria, un 12.8% a una qualitat acceptable, un 1.8 correspon a una qualitat de l’aire baixa i un 0.3 a una qualitat deficient.

A la taula adjunta es mostren els ICQA diaris de totes les estacions de la XVPCA.

Situació meteorològica i previsió:

Durant els primers dies, un embossament d’aire fred creuarà Catalunya fins dijous dia 9 al migdia. Posteriorment, de cara al dia 11, s’espera el pas d’un nou sistema de fronts. Al matí creuarà un front càlid, mentre que entre la tarda i matí del dia 12 creuarà el front fred, deixant precipitacions generals i amb una baixada notable de les temperatures. Darrera seu entrarà vent entre moderat i fort de component nord i oest, que bufarà amb força durant el dia 13.

Tot plegat indica que la qualitat de l’aire es veurà afavorida i per tant tendirà a millorar.