Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA

Període: 21/03/01 al 27/03/01

La qualitat de l’aire a Catalunya es mesura en funció de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, CO, PST i O3 mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l’ICQA diari el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l’ICQA més baix). Com més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa un aire totalment net respecte els contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l’ICQA determina la categoria de qualitat de l’aire (pobra, millorable o bona).

SO2: Diòxid de sofre, NO2: Diòxid de nitrogen, CO: Monòxid de carboni, PST: Partícules en suspensió totals i O3:Ozó.

Les mesures realitzades dels nivells de concentració de contaminants a l’aire (nivells d’immissió), per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Catalunya, han donat un índex de qualitat de l’aire (ICQA) mitjà setmanal de 56 (qualitat de l’aire satisfactòria) lleugerament inferior al de la setmana passada.

L’índex mitjà setmanal es calcula a partir de tots els índex diaris de totes les estacions.

Evolució setmanal de l’ICQA diari:

L’ICQA mitjà diari d’aquest període ha estat molt variable i caracteritzat per la davallada del valor de l’ICQA que es detecta divendres dia 23. El motiu dels baixos valors de l’ICQA han estat, per una banda, les elevades concentracions d’O3 assolides en algunes estacions a causa de la pujada de temperatures que es va produir durant la setmana passada, i d’altra banda, una pujada de les concentracions de partícules que té la seva causa principal en la situació d’entrada de vent del S que portava una quantitat important de partícules en suspensió d’origen natural.

Durant el cap de setmana la qualitat de l’aire ha tornat a nivells satisfactoris.

L’índex mitjà diari es calcula a partir dels índexs de totes les estacions del mateix dia.

Distribució dels valors mitjans setmanals de l’ICQA:

De les 50 estacions de les que es disposa de dades, 29 han donat qualitat de l’aire bona; 6 amb una categoria d’excel·lent i 23 amb una categoria de qualitat de l’aire satisfactòria. I 21 estacions han donat qualitat de l’aire millorable amb la categoria d’acceptable.

L’índex mitjà setmanal d’una estació es calcula a partir dels seus 7 índex diaris.

Distribució dels valors diaris de l’ICQA:

Un 14.3% dels índexs diaris obtinguts durant aquest període correspon a una qualitat de l’aire excel·lent, un 53.9% correspon a una qualitat satisfactòria, un 27.1% a una qualitat acceptable, un 3.5% correspon a una qualitat de l’aire baixa i un 1.2% a una qualitat deficient.

A la taula adjunta es mostren els ICQA diaris de totes les estacions de la XVPCA.

Situació meteorològica i previsió:

El dia 29 vindrà marcat pel pas d’un sistema frontal que farà que la inestabilitat sigui molt acusada, amb ruixats i tempestes sobretot a la meitat nord del país.  El dia 30 entrarà vent de component nord i oest, i durant els següents dies arribarà un anticicló que s’imposarà fins el dia 2 d’abril, portant el domini del sol, vents fluixos i un augment de les temperatures.

Els dia 3 a la tarda arribarà un front fred poc actiu que afectarà sobretot al Pirineu i Prepirineu, a la resta de Catalunya només farà augmentar les temperatures.