Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA

Període: 28/03/01 al 3/04/01

La qualitat de l’aire a Catalunya es mesura en funció de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, CO, PST i O3 mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l’ICQA diari el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l’ICQA més baix). Com més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa un aire totalment net respecte els contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l’ICQA determina la categoria de qualitat de l’aire (pobra, millorable o bona).

SO2: Diòxid de sofre, NO2: Diòxid de nitrogen, CO: Monòxid de carboni, PST: Partícules en suspensió totals i O3:Ozó.

Les mesures realitzades dels nivells de concentració de contaminants a l’aire (nivells d’immissió), per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Catalunya, han donat un índex de qualitat de l’aire (ICQA) mitjà setmanal de 56 (qualitat de l’aire satisfactòria) igual al de la setmana passada.

L’índex mitjà setmanal es calcula a partir de tots els índex diaris de totes les estacions.

Evolució setmanal de l’ICQA diari:

L’ICQA mitjà diari d’aquest període presenta una evolució poc variable.

Des del dia 29 fins el 31 és quan s’han assolit els nivells de qualitat de l’aire diaris més alts, a causa d’una situació meteorològica marcada pel pas d’un sistema frontal. Posteriorment i fins el final del període, els nivells han anat disminuint com a conseqüència de l’arribada d’un anticicló, la poca ventilació i un augment de la radiació solar que ha provocat un augment dels nivells d’ozó.

L’índex mitjà diari es calcula a partir dels índexs de totes les estacions del mateix dia.

Distribució dels valors mitjans setmanals de l’ICQA:

De les 50 estacions de les que es disposa de dades, 33 han donat qualitat de l’aire bona; 6 amb una categoria d’excel.lent i 27 amb una categoria de qualitat de l’aire satisfactòria. I 17 estacions han donat qualitat de l’aire millorable amb la categoria d’acceptable.

L’índex mitjà setmanal d’una estació es calcula a partir dels seus 7 índex diaris.

Distribució dels valors diaris de l’ICQA:

Un 13.7% dels índexs diaris obtinguts durant aquest període correspon a una qualitat de l’aire excel.lent, un 49.7% correspon a una qualitat satisfactòria, un 34.9% a una qualitat acceptable i un 1.7% correspon a una qualitat de l’aire baixa.

A la taula adjunta es mostren els ICQA diaris de totes les estacions de la XVPCA.

- Valoració de l’ozó troposfèric:

Durant aquest període el llindar d’ozó troposfèric d’informació a la població no s’ha sobrepassat a cap estació de mesura.

Situació meteorològica i previsió:

Els dies 5 i 6 d’abril seran molt semblants; s’imposarà un anticicló en superfície i això farà que predomini l’ambient assolellat arreu, tret del vessant nord del Pririneu, on un sistema frontal deixarà el cel tapat i amb precipitacions febles. Les temperatures seran suaus i el vent fluix i de règim local, amb tramuntana fluixa a l’Empordà. Per tant la qualitat de l’aire es mantindrà amb nivells similars als dels últims dies.

El dia 7 ens creuarà un front atlàntic que deixarà núvols arreu i algunes precipitacions localment moderades a la meitat nord. Al final del dia entrarà vent de component nord, amb tramuntana i mestral moderats que afavoriran la dispersió dels contaminants.

Els dies 8, 9 i 10 es torna a instal.lar un anticicló, la ventilació serà fluixa i les temperatures suaus. Per tant, el període finalitzarà amb una disminució dels nivells de qualitat de l’aire.