Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA

Període: 02/06/99 al 08/06/99

La qualitat de l’aire a Catalunya es mesura en funció de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, CO i PST mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l’ICQA diari el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l’ICQA més baix). Com més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa un aire totalment net respecte els contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l’ICQA determina la categoria de qualitat de l’aire (pobra, millorable o bona).

SO2: Diòxid de sofre, NO2: Diòxid de nitrogen, CO: Monòxid de carboni i PST: Partícules en suspensió totals.

Les mesures realitzades dels nivells de concentració de contaminants a l’aire (nivells d’immissió), per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Catalunya, han donat un índex de qualitat de l’aire (ICQA) mitjà setmanal de 76 (qualitat de l’aire excel·lent), similar al de la setmana passada.

L’índex mitjà setmanal es calcula a partir de tots els índex diaris de totes les estacions.

Evolució setmanal de l’ICQA diari:

L’evolució de l’ICQA d’aquesta setmana segueix el patró habitual. El període s’inicia amb l’índex més baix, amb un valor de 68 (qualitat de l’aire satisfactòria) tant dimecres com dijous, l’índex augmenta durant els dies següents, assolint el màxim del període el diumenge amb un valor de 86 (qualitat de l’aire excel·lent). El període finalitza amb una lleugera davallada.

L’índex mitjà diari es calcula a partir dels índexs de totes les estacions del mateix dia.

Distribució dels valors mitjans setmanals de l’ICQA:

De les 49 estacions de les que es disposa de dades, 48 han donat qualitat de l’aire bona; 25 d’aquestes amb una categoria d’excel·lent i 23 amb una categoria de qualitat de l’aire satisfactòria. I només una estació ha donat qualitat de l’aire millorable amb la categoria d’acceptable.

L’índex mitjà setmanal d’una estació es calcula a partir dels seus 7 índex diaris.

Distribució dels valors diaris de l’ICQA:

Un 61.5% dels índexs diaris obtinguts durant aquest període correspon a una qualitat de l’aire excel·lent, un 34.8% correspon a una qualitat satisfactòria, un 3.4% a una qualitat acceptable i un 0.3% a una qualitat de l’aire deficient.

A la taula adjunta es mostren els ICQA diaris de totes les estacions de la XVPCA.

Situació meteorològica i previsió:

El període va començar amb el pas d’un front dèbil, amb una posterior ponentada a la costa Central que va fer augmentar les temperatures. El dia 5 va passar un front més actiu, que va fer ploure a força punts de Catalunya.

Pels propers dies el temps es mantindrà lleugerament variable, amb ventilació moderada i amb la possibilitat que la posició de l’anticicló centreuropeu provoqui valors més alts d’ozó.