Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA

Període: 30/06/99 al 06/07/99

La qualitat de l’aire a Catalunya es mesura en funció de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, CO i PST mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l’ICQA diari el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l’ICQA més baix). Com més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa un aire totalment net respecte els contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l’ICQA determina la categoria de qualitat de l’aire (pobra, millorable o bona).

SO2: Diòxid de sofre, NO2: Diòxid de nitrògen, CO: Monòxid de carboni i PST: Partícules en suspensió totals.

Les mesures realitzades dels nivells de concentració de contaminants a l’aire (nivells d’immissió), per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Catalunya, han donat un índex de qualitat de l’aire (ICQA) mitjà setmanal de 75 (qualitat de l’aire excel.lent), similar al de la setmana passada.

El llindar d’informació d’ozó troposfèric s’ha sobrepassat a les estacions d’Agullana, Manlleu i Vic.

L’índex mitjà setmanal es calcula a partir de tots els índex diaris de totes les estacions.

Evolució setmanal de l’ICQA diari:

Durant  els primers dies del període els valors de l’CQA mitjà diari s’han mantingut al voltant de 70 (qualitat de l’aire satisfactòria) amb un valor mínim de 69 assolit el dia 2/07.  A partir del cap de setmana i fins el final del període, la qualitat de l’aire corresponent als valors de l’ICQA mitjà diari ha estat excel.lent, amb un valor màxim de 82 assolit diumenge dia 4/07. D’altra banda,  l’ICQA mínim diari s’ha donat el dia 2/07 amb un valor de 13 (qualitat de l’aire baixa).

L’índex mitjà diari es calcula a partir dels índexs de totes les estacions del mateix dia.

Distribució dels valors mitjans setmanals de l’ICQA:

De les 50 estacions de les que es disposa de dades, 48 han donat qualitat de l’aire bona; 26 amb una categoria d’excel.lent i 22 amb una categoria de qualitat de l’aire satisfactòria. I només dos estacions han donat qualitat de l’aire millorable amb la categoria d’acceptable.

L’índex mitjà setmanal d’una estació es calcula a partir dels seus 7 índex diaris.

Distribució dels valors diaris de l’ICQA:

Un 60% dels índexs diaris obtinguts durant aquest període correspon a una qualitat de l’aire excel.lent, un 35.4% correspon a una qualitat satisfactòria, un 3.4% a una qualitat acceptable i un 0.9 correspon a una qualitat de l’aire baixa.

A la taula adjunta es mostren els ICQA diaris de totes les estacions de la XVPCA.

Valoració de l’ozó troposfèric:

Durant aquest període el llindar d’informació a la població s’ha sobrepassat a les estacions d’Agullana el dia 2 de juliol durant 2 hores amb un valor màxim horari de 192 i a les estacions de Manlleu i Vic el dia 1 de juliol amb uns valors màxims horaris de 192 i 237 durant 1 i 3 hores respectivament.

Situació meteorològica i previsió:

El període passat  ha estat dominat per l’ambient assolellat i  precipitacions de pocs mil.límetres al Pirineu oriental i a l’extrem sud els dies 1, 5 i 6 de juliol. Durant els últims dies del període es van formar alguns núvols costaners. Les temperatures van anar pujant fins el diumenge, i a partir de dilluns van començar a devallar. Pel que fa al vent, van dominar les marinades a la zona del litoral i prelitoral i es va mantenir fluix i molt variable a la resta.

Durant els propers dies dominarà el sol i les temperatures pujaran lleugerament. A partir de diumenge i fins dilluns augmentaran els núvols en general i les temperatures es mantindran sense canvis o baixaran lleugerament. Hi haurà poca ventilació, amb marinades fluixes a la zona costanera. Finalment, a partir de dimarts, les temperatures tornaran a pujar i seguiran bufant marinades a la costa.