Valoració de la qualitat de l'aire a partir de les estacions automàtiques de la XVPCA

Període: 01/12/99 al 07/12/99

La qualitat de l’aire a Catalunya es mesura en funció de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, CO i PST mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l’ICQA diari el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l’ICQA més baix). Com més alt és l’índex, millor és la qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa un aire totalment net respecte els contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l’ICQA determina la categoria de qualitat de l’aire (pobra, millorable o bona).

SO2: Diòxid de sofre, NO2: Diòxid de nitrògen, CO: Monòxid de carboni i PST: Partícules en suspensió totals.

Les mesures realitzades dels nivells de concentració de contaminants a l’aire (nivells d’immissió), per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de Catalunya, han donat un índex de qualitat de l’aire (ICQA) mitjà setmanal de 71 (qualitat de l’aire satisfactòria), superior al de la setmana passada.

L’índex mitjà setmanal es calcula a partir de tots els índex diaris de totes les estacions.

Evolució setmanal de l’ICQA diari:

El període s’ha iniciat amb un valor diari de l’icqa de 66 (qualitat de l’aire satisfactòria) i es manté sense gaires canvis fins dissabte, dia 4 de desembre, en què l’ICQA augmenta i assoleix el màxim del període  diumenge amb un valor de 83 (qualitat de l’aire excel.lent), després de què un front travessés Catalunya. A partir de dilluns l’índex de qualitat de l’aire disminueix. L’ICQA mínim assolit durant aquest període ha estat 65.

L’índex mitjà diari es calcula a partir dels índexs de totes les estacions del mateix dia.

Distribució dels valors mitjans setmanals de l’ICQA:

De les 50 estacions de les que es disposa de dades, 22 han donat qualitat de l’aire excel.lent; 26 amb una categoria satisfactòria i 2 amb una categoria de qualitat de l’aire acceptable.

L’índex mitjà setmanal d’una estació es calcula a partir dels seus 7 índex diaris.

Distribució dels valors diaris de l’ICQA:

Un 48.5% dels índexs diaris obtinguts durant aquest període correspon a una qualitat de l’aire excel.lent, un 40.6% correspon a una qualitat satisfactòria, un 10.4% a una qualitat acceptable i un 0.3 correspon a una qualitat de l’aire baixa.

A la taula adjunta es mostren els ICQA diaris de totes les estacions de la XVPCA.

Situació meteorològica i previsió:

El període passat s’ha caracteritzat per la poca ventilació atmosfèrica en general, amb l’excepció de dissabte a la nit que va passar un front.

El divendres hi haurà una entrada de vent del nord que trencarà la inversió tèrmica afavorint la dispersió dels contaminants. La resta de dies continua havent circulació de vents del nord que afavoriran la ventilació.